ООО «Ресурсконтроль»

Контроллер навигационный «RC mini»

ПАСПОРТ

КНРК.03303617.001 ТУ

Технические характеристики:

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Габаритные размеры без корпуса и сист.разъема, мм | 70х65х10 |
| Вес не более, г | 67 |
| Напряжение питания, В | 10-44 |
| Защита от импульсных скачков напряжения, В | 500 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,4 |
| Встроенное зарядное ус-во для подключения АКБ | Да |
| Навигационный модуль | MC60 (Quectel) |
| Антенны GNSS/GPS/GSM | внутренние |
| Энергонезависимая память | 75000 точек |
| Температура эксплуатации, °С | -40...+80 |
| SIM-держатель | 2 |
| Аналоговый вход | 1 (AIN1) |
| 1-Wire | Да |
| Встроенный акселерометр | Да |
| Универсальный частотно-дискретный вход | 2 (-/+ DIN1-; +/- DIN1+) |
| При подключении дочерней платы «RC clever»: |  |
| Аналоговый вход | 1 (AIN2) |
| Интерфейс RS 485-A | 1 |
| Интерфейс RS 485-B | 1 |
| Универсальный частотно-дискретный вход | 2 (-/+ DIN2-; +/- DIN2+) |
| Дискретный выход | 1 (OUT1) |

1. Основные сведения об изделии:

Контроллер навигационный «RC mini» (далее - Изделие).

Заводской номер (ID):______________________________

Дата изготовления «_____»__________ 20______г.

Изготовлено ООО «Ресурсконтроль» в соответствии с Техническими условиями КНРК.03303617.001 ТУ.

Изделие представляет собой электронное устройство, управляемое микроконтроллером, состоящее из электрической платы с установленными на ней электронными компонентами, с индикаторами режимов работы, разъемом для подключения антенны, кабелем для подключения к источнику электропитания (бортовой сети транспортного средства ).

Изделие предназначено для приема навигационных сигналов ГНСС и определения на их основе навигационных параметров транспортного средства (географических координат, скорости перемещения и пр.), записи и хранения собранной информации в энергонезависимой памяти и передачи её на сервер (в диспетчерский центр) по каналам GSM.

Изделие предназначено для работы от бортовой сети транспортного средства (далее - ТС) с номинальным напряжением 12 или 24 В.

2. Комплектность:

| Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- |
| Контроллер навигационный | 1 |
| Разъем для подключения в автомобильную розетку | Да/Нет (нужное подчернуть) |
| Системный разъем | 1 |
| Дополнительные провода | 4 |
| Паспорт | 1 |

3. Сроки службы и хранения, гарантия.

Гарантийный срок: 5 (пять) лет с даты изготовления Изделия.

Срок службы: 10 (десять) лет с даты изготовления Изделия (при соблюдении условий эксплуатации и своевременном техническом обслуживании).

4. Сведения о приемке.

Контроллер навигационный «RC mini» соответствует требованиям КНРК.03303617.001 ТУ  и признан годным для ввода в эксплуатацию.

Дата приемки соответствует дате изготовления.

М.П.  ________________ /__________________________

подпись                             (фамилия, инициалы)

5. Сведения об упаковывании.

Контроллер навигационный «RC mini» упакован согласно требованиям КНРК.03303617.001 ТУ.

6. Сведения о движении изделия в ходе эксплуатации.

Дата ввода в эксплуатацию (продажи):

«_____»_________ 20____г.

М.П.

7. Эксплуатация, хранение и транспортировка.

Условия эксплуатации:

| Температура | от - 40°С до + 80°С |
| --- | --- |
| Влажность, не более | 93% (при t° = + 40°С) |

Условия хранения и транспортировки:

До передачи Пользователю хранение и транспортировка Изделия должны осуществляться в штатной упаковке, в отсутствии агрессивных веществ и паров, при температуре окружающего воздуха от + 5°С до + 30°С.

Ограничения условий эксплуатации:

НЕДОПУСТИМО:

- использовать Изделие не по назначению;

- вмешиваться в работу Изделия, самостоятельно ремонтировать или разбирать Изделие;

- использовать и хранить Изделие с нарушением условий эксплуатации и хранения.

Условия отказа в гарантийном ремонте:

- наличие следов ненадлежащих условий эксплуатации, транспортировки или хранения Изделия;

- наличие следов химического, механического или теплового воздействий (оплавление, коррозия, трещины, деформации и т.п.);

- наличие дефектов, вызванных аварией, стихийным бедствием, умышленными или неосторожными действиями Пользователя, неправильным или небрежным обращением или использованием в аварийных условиях.

8. Утилизация.

Утилизация Изделия производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об отходах производства и потребления».

9. Сведения о содержании драгоценных металлов.

Контроллер навигационный «RC mini» не содержит драгоценных металлов и компонентов в количествах, подлежащих регистрации и учету.

10. Отметки о ремонте и обслуживании.

11. Дополнительные отметки.

______________________________________________

Изготовитель:

ООО «Ресурсконтроль»

Россия, 214012, г. Смоленск, Рославльское шоссе, 7км, административно-бытовой корпус, помещение №13

Web: www.resurscontrolpro.com

e-mail: info@resurscontrolpro.com

+7(910)7127734 (), resurscontrolPRO()

Тех. поддержка (круглосуточно): +7 (4812) 33-98-70