| Параметры | «Урал-2500» | «Урал-4000» | «Урал-6000» |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность на клеммах генератора, МВт | 2,5 | 4 | 6 |
| Номинальная частота электрического тока, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Температура газа за силовой турбиной на выхлопе, oС | 367 | 421 | 479 |
| Расход газа за силовой турбиной на выхлопе, кг/с | 25,3 | 29,5 | 33,5 |
| Тепловая мощность по утилизационной схеме, Гкал/ч | 5,9 | 8,4 | 11,5 |
| Суммарный коэффициент использования топлива при tвых=110оС, % | 77,1 | 80,3 | 83 |
| Параметры топливного газа перед ГТЭС: • давление (избыточное.), кгс/см2 • температурный диапазон, оС | 10…12 +5…+50 | 14…16 +5…+50 | 16…18 +5…+50 |
| Выбросы NOx (при 15% 02 и 50...100% Ne), не более, мг/нм3 | 50 | 50 | 50 |
| Эквивалентный уровень звука при обслуживании, не более, дБА | 80 | 80 | 80 |
| Ресурс ГТЭС: • до капитального ремонта, ч • общетехнический, ч | 30000 120000 | 30000 120000 | 30000 120000 |
| Габариты и масса ГТЭС |  |  |  |
| Габариты турбоблока, длина, ширина, высота, м | 13,0х3,2х2,8 | 13,6х3,2х2,8 | 13,6х3,2х2,8 |
| Масса ГТЭС (без системы выхлопа и шумоглушения) нетто, кг, не более | 45600 | 68460 | 73400 |
| Масса турбоблока в состоянии поставки (наиболее тяжёлый транспортный модуль), брутто, кг, не более | 30000 | 42150 | 47000 |
| Условия эксплуатации Сейсмостойкость по шкале MSK-64, не более, баллов | 7 | 7 | 7 |