Технические характеристики

| Наименование параметра | Величина для вариантов исполнений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВИАШ.436328.001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Номинальное напряжение на вводе блока, В | 3N400B±10%; 3N230B±10%; 1N230B±10% |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50±2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток автоматического выключателя по цепи 400В, А | 63 | 63 | 40 | 40 | 25 | 2,5 | 16 | 16 |
| Номинальное напряжение изоляции входной цепи, В | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток автоматического выключателя по цепи 220В, А | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение срабатывания реле безопасности персонала (РБП)не более, В | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Время срабатывания РБП, с | не более 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение постоянного тока на выходе по цепи «Нагрузка» при питании от «Сети», В | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 |
| Номинальное напряжение постоянного тока на выходе по цепи «Освещение» при питании от «Сети», В | 10,4 | 22,4 | 10,4 | 22,4 | 10,4 | 22,4 | 10,4 | 22,4 |
| Максимальная выходная мощность постоянного тока, при номинальном напряжении внешней сети по цепи «Нагрузка», Вт | 480 | 960 | 480 | 960 | 480 | 960 | 480 | 960 |
| Номинальная выходная мощность постоянного тока, при номинальном напряжении внешней сети по цепи «Освещение», Вт | 300 |  |  |  |  |  |  |  |