Особенности, технические характеристики

| Наименование | ИФХ-500-2 | ИФХ-500-2С |
| --- | --- | --- |
|  | Без остекленения двери | С остекленением двери |
| Тип | Стационарный |  |
| Конструкция корпуса | Цельносборная |  |
| Управление параметрами инкубации и вывода | С помощью модуля оператора (МО) |  |
| Габаритные размеры, мм высота ширина глубина | 1890 630 960 |  |
| Масса инкубатора, кг нетто брутто | 148 160 |  |
| Инкубация и вывод | Раздельное |  |
| Вместимость яиц в инкубатор (куриных), шт. (при массе яйца не более 56 гр.) | 500 |  |
| Количество лотков, шт. инкубационных выводных | 6 5 |  |
| Вместимость куриных яиц в лоток, шт. в инкубационный лоток в выводной лоток | 83 100 |  |
| Номинальная мощность инкубатора, Вт | 1400 |  |
| МПотребление электроэнергии, кВт/час не более | 1,4 |  |
| Номинальное напряжение, В | 220 |  |
| Поворот лотков | Автоматический и ручной с модуль оператора (МО) |  |
| Диапазон автоматического поддержания температуры, ?С | 36-38 |  |
| Точность поддержания температуры, ?С | +0,5 |  |
| Верхний предел температуры, при котором включается звуковая сигнализация | Задается с пульта управления |  |
| Диапазон автоматического поддержания влажности, % | 40-70 |  |
| Погрешность показания датчика влажности, % | 5 |  |
| Класс защиты | I |  |
| Срок службы (при соблюдении требований данного руководства), лет, не менее | 7 |  |