| Технические характеристики | ТК-2-160 | ТК-3-180 |
| --- | --- | --- |
| Тип трактора | Колесный, сельскохозяйственный, универсально-пропашной |  |
| Тяговый класс по ГОСТ 27021-86 | 2 | 3 |
| Колесная формула | 4x4 |  |
| Наибольшая тяговая мощность, кВт (л.с.) | 70 (97) | 119.3 (160) |
| Номинальная сила тяги, кН (т) | от 18,0 до 27,0 (от 1,8 до 2,7) | от 27,0 до 36,0 (от 2,7 до 3,6) |
| Эксплуатационная масса, кг | 7000 +3% |  |
| Максимальная допустимая масса с дополнительными грузами, навесным оборудованием, кг, не более | 10000 +3% |  |
| Скорости движения, не менее, км/ч: - наибольшая транспортная - рабочая - технологическая - заднего хода | 40 от 5 до 15 от 0,3 до 5,0 от 0,3 до 40 |  |
| Основные размеры, мм: |  |  |
| Длина | 5165 |  |
| Ширина (при стандартной колее передних и задних колес) | 2500 |  |
| Высота по крыше кабины Высота по маяку | 3070 3220 |  |
| Агротехнический просвет, мм, не менее | 490 |  |
| Ширина колеи передних колес, мм стандартная: - с мостами ТК-2-160-18-сб1 или Carraro - с мостом ZF - с мостом DANA | Регулируется перестановкой колес 2038 2014 2014 |  |
| Ширина колеи задних колес, мм стандартная | Регулируется перестановкой колес 1914 |  |
| Колесная база, мм | 2748 |  |
| Радиус поворота минимальный, м (без затормаживания бортового (колесного) тормоза) | 5,9 |  |
| Максимальный подъем (спуск) на сухом задерненном грунте, не менее | 20° |  |
| Максимальный уклон, не менее | 20° |  |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |  |
| Двигатель |  |  |
| Тип | Четырехтактный, дизельный, с многорежимной системой прямого впрыска топлива и общей рампой, с турбонаддувом с промежуточным охлаждением |  |
| Марка | SISU66 СТА-4V |  |
| Рабочий объем, л | 6,6 |  |
| Число цилидров, шт. | 6 |  |
| Номинальная мощность, кВт(л.с.): - нормальный режим (первый и второй диапазоны КПП) - режим повышенной мощности (третий и четвертый диапазоны КПП) | 118 (160) 123 (167) | 125 (170) 133 (181) |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин | 2200 |  |
| Трансмиссия |  |  |
| Тип | Механическая, ступенчатая с переключением шести передач без разрыва потока мощности внутри каждого диапазона |  |
| Число передач: - вперед - назад | 24 24 |  |
| Вал отбора мощности |  |  |
| Расположение | Заднее |  |
| Привод: - независимый, об/мин - зависимый | 540, 1000 540Е (750) и 1000Е (1400) от привода переднего моста |  |
| Максимальная мощность на ВОМ при частоте его вращения 1000 об/мин, % от мощности двигателя | 80 |  |
| Навесное устройство |  |  |
| Класс по ГОСТ 10677-2001: - переднее НУ (по заказу) - заднее НУ | 2 2 и 3 |  |
| Усилие на концах тяг, Н (кгс) - передних - задних | 40000 (4000) 77000 (7700) |  |
| Тягово-сцепное устройство |  |  |
| Марка | ТСУ-1 и ТСУ-3 ГОСТ 3481-79 |  |
| Кабина |  |  |
| Тип | Одноместная защитная, каркасного типа, герметизированная, виброшумоизолированная |  |