Параметры

Значение

Модель

АГРОМАШ 5000

Тип комбайна

Самоходный колесный

Количество барабанов

2

Производительность, т/ч

16

ДвигательТип двигателя

Жидкостного охлаждения, дизельный, четырехтактный, с газотурбинным наддувом,  (двигатели Sisu Power c системой питания Common Rail)

Марка двигателя

Sisu Power 74 CTA-2V

Sisu Power 74 CTA-4V

АМЗ Д3065

Мощность номинальная, кВт (л.с.)

184 (250)

203 (276)

306 (280)

Емкость топливного бака, л.

450

Жатка

Light Effective

Электрогидравлический способ управления. Электрогидравлическая система копирования рельефа поля. Гидравлическая регулировка скорости вращения и выноса мотовила. Мотовило с 6 делителями хлебной массы, со сплошными щитами.

Режущий аппарат

С двойными штампованными пальцами и с приводом типа «Шумахер»

Ширина захвата жатки, м

6,25

7,48

МолотилкаПропускная способность кг/с не менее

11

Ширина молотилки

1400

Молотильные барабаны

Предварительного обмолота – зубовый, основной — бильный

Диаметр барабана(ов), мм

400/500

Частота вращения барабана(ов) изменяется бесступенчато в пределах двух диапазонов из кабины комбайна, мин-1

I — 400-1150 (для незерновых культур

II — 600-1300

Переднее и заднее подбарабанье регулируются из кабины

Вариатор снабжен системой автоматического натяжения ремня.

Общая площадь подбарабанья, кв.м

1,96

Соломотряс

Со съемными донцами из нержавеющей стали

Длина клавиш, мм

4,62

Число клавиш

6

Общая поверхность, м2

6,3

Очистка

Ветрорешетная, двухстанная с системой наддува

Тип решет

RV-2 / RV-3, жалюзивные, регулируемые

Общая площадь очистки, м2

4,5

Домолачивающее оборудование

Автономная система домолота зерна с распределительным шнеком

Контроль потерь

устройства контроля потерь зерна с монитором потерь зерна, расположенным в кабине

Зерновой бункер

С 2-мя датчиками заполнения

Эффективная емкость, л

8100

Производительность выгрузного устройства, л/сек

70

Размеры без жаткиДлина, мм

9000

Ширина, мм,

3500

Высота, мм

3995

Масса без жатки, кг

11350

Скорость движенияРабочая, км/ч

До 10,7 (две скорости)

Транспортная, км/ч

До 25

Дополнительные сведеньяЭлектрогидравлическое оборудование

Bosch Rexroth AG и Parker

Мост ведущих колес

Claas Industrietechnik

КПП

с механизмом облегчения переключения скоростей

Кабина

бортовой компьютер, кондиционер, отопитель, поворотное сиденье, встроенное пассажирское сиденье, удобный поворот лестницы

Освещение

передние фары 4+2, разгрузочная фара: 1, задние фары: 2