| Параметры | Значение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | АГРОМАШ 3000 |  |  |  |
| Тип комбайна | Самоходный колесный |  |  |  |
| Количество барабанов | 1 |  | 2 |  |
| Производительность, т/ч | 10 |  | 11 |  |
| Двигатель |  |  |  |  |
| Тип двигателя | Дизельный, четырехтактный, жидкостного охлаждения |  |  |  |
| Марка двигателя | Д-442-59И |  | Д-442-59И |  |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 132 (180) |  | 132 (180) |  |
| Емкость топливного бака, л. | 300 |  |  |  |
| Жатка |  |  |  |  |
| Режущий аппарат | С двойными штампованными пальцами и с приводом типа «Шумахер» |  |  |  |
| Ширина захвата жатки, м | 5,0; 6,0; 7,0 |  |  |  |
| Ширина захвата подборщика, м | 3,75 |  |  |  |
| Молотилка |  |  |  |  |
| Пропускная способность кг/с не менее | 7 |  | 8 |  |
| Ширина молотилки, мм. | 1200 |  |  |  |
| Молотильный барабан | Бильный |  | Два бильных |  |
| Диаметр барабана(ов), мм | 550 |  | 550/550 |  |
| Частота вращения барабана(ов), мин-1 | (440–1350)±10% ( с перестановкой шкивов) |  |  |  |
| Общая площадь подбарабанья, кв.м | 0,81 |  | 1,6 |  |
| Соломотряс |  |  |  |  |
| Длина клавиш, мм | 3660 |  | 2820 |  |
| Число клавишей | 4 |  |  |  |
| Общая поверхность, м2 | 4,32 |  | 3,5 |  |
| Очистка | Ветрорешетная, двухстанная с увеличенной сепарирующей поверхностью |  |  |  |
| Тип решет | Жалюзийные, регулируемые |  |  |  |
| Общая площадь очистки, м2 | 3,6 |  |  |  |
| Зерновой бункер |  |  |  |  |
| Эффективная емкость, л | 5000 |  |  |  |
| Производительность выгрузного устройства, л/сек | 42 |  |  |  |
| Размеры с жаткой 6 м и копнителем |  |  |  |  |
| Длина, мм | 10485 |  |  |  |
| Ширина, мм, | 6480 |  |  |  |
| Высота, мм | 4000 |  |  |  |
| Масса с жаткой 6 м и копнителем, кг | 11010 |  | 11680 |  |
| Скорость движения |  |  |  |  |
| Рабочая, км/ч | 0-10 |  |  |  |
| Транспортная, км/ч | до 20 |  |  |  |