| Тяговый класс трактора | 3,0 |
| --- | --- |
| Двигатель | SISU66 СТА-4V, Четырехтактный, дизельный, с многорежимной системой прямого впрыска топлива и общей рампой, с турбонаддувом с промежуточным охлаждением |
| Мощность двигателя, кВт/лс | 133/181 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя об/мин | 2200 |
| Скорости движения, не менее, км/ч: |  |
| — наибольшая транспортная | 40 |
| — рабочая | от 5 до 15 |
| — технологическая | от 0,3 до 5,0 |
| — заднего хода | от 0,3 до 40 |
| Число передач: |  |
| — переднего хода | 24 |
| — заднего хода | 24 |
| Эксплуатационная масса, кг | 7000 |
| Агротехнический просвет, мм, не менее | 490 |
| Колея, мм |  |
| — по задним колесам | регулируется перестановкой колес, стандартная-1914 |
| — по передним колесам | регулируется перестановкой колес, стандартная-2038 |
| База трактора, мм | 2748 |
| Грузоподъемность заднего навесного устройства (на оси подвеса), кг | 7700 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт∙ч)[г/(л.с.∙ч)] | 225(165) |
| Габаритные размеры, мм:– ширина (при минимальной колее) | 2500 |
| – длина | 5165 |
| – высота: | по крыше кабины-3070, с маяком, высота по маяку-3220 |
| Тип привода ВОМ | привод независимый/зависимый( от привода заднего моста), режимы СТД/ЭКО |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540/1000 |
| Расположение ВОМ | заднее/ переднее |
| Рулевое управление | гидрообъемное с одним центральным цилиндром двустороннего действия, рулевая колонка телескопическая, регулируемая |