| Модель | АГРОМАШ 30СШ | АГРОМАШ 50СШ |
| --- | --- | --- |
| Тип трактора | Самоходное шасси, универсальное, колесное | Самоходное шасси, универсальное, колесное |
| Двигатель | Дизель Д120 воздушного охлаждения, четырехтактный, двухцилиндровый дизель | Д130 воздушного охлаждения четырехтактный трехцилиндровый дизель |
| Мощность двигателя эксплуатационная, кВт/лс | 22,1/30 | 33,1/45 |
| Частота вращения коленчатого вала двигателя об/мин | 2000 | 2000 |
| – передний мост | Неведущий, портального типа | Неведущий, портального типа |
| Скорость движения, км/ч: | 5,39-23,86 | 5,39-23,86 |
| Число передач: |  |  |
| — переднего хода | 6 | 6 |
| — заднего хода | 6 | 6 |
| Масса трактора, эксплуатационная (без балласта с грузовой платформой) | 2340 | 2340 |
| Масса трактора, эксплуатационная (с балластом и грузовой платформой) | 2440 | 2440 |
| Агротехнический просвет, мм, не менее | 450 | 450 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 380 | 380 |
| Глубина преодолеваемого брода, м | 0,5 | 0,5 |
| База трактора, мм | 2500 | 2500 |
| Грузоподъемность платформы, кг | 1000 | 1500 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт∙ч)[г/(л.с.∙ч)] | 245 [180] | 241 [177] |
| Model; AGROMASH 30SSh; AGROMASH 50SSh. Tractor type; Multipurpose tool carrier, wheeled; Multipurpose tool carrier, wheeled. Engine; Four-cycle two-cylinder air-cooled diesel engine D120; Four-cycle three-cylinder air-cooled diesel engine D130. Engine service power, kW/hp; 22,1/30; 33,1/45. Rate of crankshaft rotation, r/min; 2000; 2000. – front axle; non-driving, portal axle; non-driving, portal axle. Running speed, kmh:; 5,39-23,86; 5,39-23,86. Number of gears:. – forward speed; 6; 6. – backward speed; 6; 6. Operating weight (without ballast and a load platform)); 2340; 2340. Operating weight (with ballast and a load platform); 2440; 2440. Agrotechnical clearance, mm; 450; 450. Minimum clearance, mm; 380; 380. Vehicle wading depth, m; 0,5; 0,5. Tractor base, mm; 2500; 2500. Carrying capacty of the platform, kg; 1000; 1500. Specific fuel consumption with operating power, g/(kW∙h)[g/(hp.∙h)]; 245 [180]; 241 [177]. Exterior dimensions, mm. – width (minimum wheel tread); 1450; 1450. – length; 4190; 4190. – height:; 2570; 2630. Rate of rotation PTO shaft, r/min; 540; 540. Габаритные размеры , мм |  |  |
| – ширина (при минимальной колее) | 1450 | 1450 |
| – длина | 4190 | 4190 |
| – высота: | 2570 | 2630 |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 | 540 |