### Технические характеристики

| Марка машины | Онежец 350 |
| --- | --- |
| Тип | Гусеничный сортиментовоз, с колесным полуприцепом |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Длина | 10300 |
| Ширина | 2490 |
| Высота | 3420 |
| Колея | 1850 |
| Дорожный просвет | 550 |
| Масса, кг |  |
| Эксплуатационная | 17200 |
| Погрузочное устройство |  |
| Тип | Колесный полуприцеп с хребтовой рамой, решеткой и стойками; жесткая балансирная подвеска с 2-мя колесами в каретке |
| Площадь поперечного сечения грузового отсека, м2 | 2,9 |
| Максимальный объем транспортируемого пакета, м3 | 10 |
| Двигатель |  |
| Марка и изготовитель | Д-245.2S2 (Минский моторный завод) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 88,2 (120) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2200 |
| Удельный расход топлива, г/кВт•ч | 227 |
| Емкость топливного бака, л | 140 |
| Трансмиссия |  |
| Тип | Гидростатическая |
| Диапазон скоростей движения, км/ч вперед назад | 0 … 11,0 0 …11.0 |
| Механизмы поворота | Многодисковые, сухого трения, постоянно замкнутые |
| Рабочий тормоз | Два ленточных тормоза сухого трения на барабанах механизмов поворота |
| Стояночный тормоз | Механический, воздействующий на правый рабочий тормоз. |
| Бортовые передачи | Двухступенчатые редукторы с планетарными конечными передачами |
| Ходовая система |  |
| Ведущие колеса | Со съемными зубчатыми венцами |
| Число зубьев ведущего колеса | 16 |
| Шаг зубьев, мм | 150 |
| Ширина гусеницы, мм | 600 |
| Наибольшее из средних удельных давлений на грунт под гусеницами тягача (без груза), МПа | 0,037 |
| Гидросистема управления трактором |  |
| Насос | НШ-32-3Л на двигателе |
| Номинальный расход, л/мин | 17,3 |
| Максимальное давление, мПа | 10 |
| Гидросистема управления трактором |  |
| Насос | 310.2.56.04 |
| Максимальное давление, МПа | 21,0 |
| Номинальный расход, л/мин | 120 |
| Система управления технологическим оборудованием | Тросиковое или электрогидравлическое с пропорциональным управлением |
| Емкость гидробака, л | 140 |
| Электрооборудование |  |
| Ток | Постоянный |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Генератор | Переменного тока со встроенным выпрямителем |
| Аккумуляторная батарея (2 шт.) | 6СТ132АМ |
| Манипулятор |  |
| Грузовой момент, кН•м | 65…90 |
| Максимальный вылет захвата, м | 8,3…10,2 |
| Угол поворота в горизонтальной плоскости, град. | 380 |
| Момент поворота, кН•м | 1.14 |
| Рабочий орган | Грейферный захват с ротатором |
| Угол поворота ротатора А35 | Не лимитируется, полный реверс |
| Кабина |  |
| Кабина | - Каркас безопасности, отвечающий требованиям стандартов FOPS, ROPS, OPS; - Эффективная вибро-шумо-теплоизоляция; - Системы нормализации микроклимата в зимнее и летнее время |
| Сиденье | - Полноповоротное подрессоренное |
| Управление | - Эргономичный пульт управления с обеспечением нормативных значений управляющих усилий; - Ручки (джойстики) управления технологическим оборудованием на подлокотниках сиденья |