### Технические характеристики

| Марка | Онежец 390 |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Длина | 6500 |
| Ширина | 2450 |
| Высота | 2980 |
| Колея | 1850 |
| Дорожный просвет | 550 |
| Масса, кг |  |
| Эксплуатационная | 14180 |
| Навесное и технологическое оборудование |  |
| Кусторезное оборудование | UM L/SS-200 «FAE», Италия. |
| Рабочая ширина, мм | 1930 |
| Тип резцов | с фиксацией |
| Скорость вращения ротора, мин-1 | 2100 |
| Максимальный диаметр срезаемых стволов, см-2 | 250 |
| Лебедка |  |
| Привод | Гидравлический |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 105 |
| Канатоемкость, м | 40 |
| Двигатель |  |
| Марка и изготовитель | Д-260.9S2 (Минский моторный завод) |
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 132 (180) |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2200 |
| Удельный расход топлива, г/кВт•ч | 227 |
| Емкость топливного бака, л | 140 |
| Трансмиссия |  |
| Тип | Гидростатическая |
| Диапазон скоростей движения, км/ч вперед назад | 0 … 11,0 0 … 11,0 |
| Механизмы поворота | Многодисковые, сухого трения, постоянно замкнутые |
| Рабочий тормоз | Два ленточных тормоза сухого трения на барабанах механизмов поворота |
| Стояночный тормоз | Механический, воздействующий на правый рабочий тормоз. |
| Бортовые передачи | Двухступенчатые редукторы: цилиндрическая пара и планетарный редуктор |
| Ходовая система |  |
| Ведущие колеса | Со съемными зубчатыми венцами |
| Число зубьев | 16 |
| Шаг зубьев, мм | 150 |
| Ширина гусеницы, мм | 600 |
| Наибольшее из средних удельных давлений на грунт (без груза), МПа | 0,030 |
| Гидросистема технологического оборудования трактора |  |
| Насос | НШ-32У-3-Л на двигателе |
| Максимальное давление, мПа | 14,0 |
| Емкость гидробака, л | 140 |
| Гидропривод кусторезного оборудования |  |
| Насос гидравлический, регулируемый | A10VSO (Rexroth) |
| Номинальный расход, л/мин | 190 |
| Мотор гидравлический, не регулируемый | S1D110 (Sauer Danfoss) |
| Максимальное давление, мПа | 20,0 |
| Электрооборудование |  |
| Ток | Постоянный |
| Номинальное напряжение, В | 24 |
| Генератор | Со встроенным выпрямителем и блоком регулятора напряжения |
| Аккумуляторная батарея (2 шт.) | 6СТ-132АМ |
| Кабина |  |
| Кабина | - Каркас безопасности, отвечающий требованиям стандартов FOPS, ROPS, OPS; - Эффективная вибро-шумо-теплоизоляция; - Системы нормализации микроклимата в зимнее и летнее время |
| Сиденье | - Полноповоротное подрессоренное |
| Управление | - Эргономичный пульт управления с обеспечением нормативных значений управляющих усилий |