  Структура условного обозначения

Типоисполнения

| № п/п | Типоисполнения | Выключатель для ручного управления освещением |
| --- | --- | --- |
| 1. | АВО1-750-0 УХЛ4 | + |
| 2. | АВО1-750-1 УХЛ4 | - |

Примечание: Электрические параметры устройства могут быть изменены по желанию заказчика.
Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | АВО1-750-0 | АВО1-750-1 |
| Номинальное напряжение Un, В | 220 |  |
| Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| Номинальная нагрузка, Вт | 750 |  |
| Минимальная нагрузка, Вт | 40 |  |
| Потребляемая мощность при напряжении 220В,не более, ВА | 5 |  |
| Пределы регулирования чувствительности, ПК | 2-200 |  |
| Время задержки включения и выключения не менее, сек. | 40 |  |
| Время перехода в экономный режим после включения через, час | 3/5 |  |
| Сечение подключаемого провода, мм2 | 1-2,5 |  |
| Длина соединительного кабеля выносного датчика, не более, м | 50 |  |
| Средний срок службы, лет | 10 |  |

Примечание: Электрические параметры устройства могут быть изменены по желанию заказчика.
Условия эксплуатации

  АВО обеспечивают надёжную и устойчивую работу в процессе воздействия климатических факторов, характерных для районов с умеренным и холодным климатом:
— диапазон рабочих температур электронного блока - от минус 10°С до +40°С;
— выносного датчика - от минус 40°С до +40°С.

  Степень защиты для оперативной панели электронного блока АВО - IP30; для выносного датчика - IP54.
Схема подключения

|  | А1 – электронный блок: QF1 – для автоматического управления освещением; QF2 – выключатель для ручного управления освещением; А2 – выносной датчик; HL1…HLn – лампы накаливания. |
| --- | --- |

Габаритные, установочные размеры и масса

| Габаритные размеры и масса ИЖСК.648342.001 | ИЖСК.648342.001-01 |
| --- | --- |
| Масса не более 0,5 кг | Масса не более 0,35 кг |
| Масса не более 0,15 кг |  |

Обозначение изделий при заказе

  АВО с выключателем для ручного управления освещением:
АВО1-750-0 УХЛ4 ИЖСК.648342.001ТУ.
Комплектность поставки

| № п/п | Обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖСК.648342.001ТУ | Электронный блок | 1 |
| 2 |  | Выносной датчик с соединительным кабелем |  |
| 3 |  | Руководство по эксплуатации |  |