  Структура условного обозначения

Типоисполнения и технические характеристики

| № | Условное обозначение счетчиков | Количество тарифов | Исполнение | Класс точности | Номинальное напряжение, В | Базовый или номинальный (максимальный) ток, А | Передаточное число импульсного выходного устройства, имп/кВт·ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЭА3 5-55А | 1 |  | 2 | 3х230/400 | 5 (55) | 100 |
| 2 | СЭА3 5-7,5А | 1 | Тр., | 2 | 3х230/400 | 5 (7,5) | 500 |
| 3 | СЭА3-1 5-55А | 1 |  | 2 | 3х230/400 | 5 (55) | 1600 |
| 4 | СЭА3-2 5-55А | 2 |  | 2 | 3х230/400 | 5 (55) |  |
| 5 | СЭА3-2 5-55А 12В | 2 |  | 2 | 3х230/400 | 5 (55) |  |
| 6 | СЭА3-1 10-100А | 1 |  | 2 | 3х230/400 | 10 (100) |  |
| 7 | СЭА3-2 10-100А | 2 |  | 2 | 3х230/400 | 10 (100) |  |
| 8 | СЭА3-2 10-100А 12В | 2 |  | 2 | 3х230/400 | 10 (100) |  |
| 9 | СЭА3-1 5-7,5А | 1 | Тр. | 2 | 3х230/400 | 5 (7,5) | 16000 |
| 10 | СЭА3-2 5-7,5А | 2 | Тр. | 2 | 3х230/400 | 5 (7,5) |  |
| 11 | СЭА3-2 5-7,5А 12В | 2 | Тр. | 2 | 3х230/400 | 5 (7,5) |  |
| 12 | СЭА3М-1 5-55А | 1 | Мг. | 2 | 3х230/400 | 5 (55) | 1600 |
| 13 | СЭА3М-2 5-55А | 2 | Мг. | 2 | 3х230/400 | 5 (55) |  |
| 14 | СЭА3М-2 5-55А 12В | 2 | Мг. | 2 | 3х230/400 | 5 (55) |  |
| 15 | СЭА3М-1 5-7,5А | 1 | Тр., Мг. | 2 | 3х230/400 | 5 (7,5) | 16000 |
| 16 | СЭА3М-2 5-7,5А | 2 | Тр., Мг. | 2 | 3х230/400 | 5 (7,5) |  |
| 17 | СЭА3М-2 5-7,5А 12В | 2 | Тр., Мг. | 2 | 3х230/400 | 5 (7,5) |  |
| 18 | СЭА3МТ-1 5-7,5А | 1 | Тр., Мг. | 2 | 3х57,7/100 | 5 (7,5) |  |
| 19 | СЭА3МТ-2 5-7,5А | 2 | Тр., Мг. | 2 | 3х57,7/100 | 5 (7,5) |  |
| 20 | СЭА3МТ-2 5-7,5А 12В | 2 | Тр., Мг. | 2 | 3х57,7/100 | 5 (7,5) |  |
| 21 | СЭА3МУ-1 5-7,5А | 1 | Тр., Мг. Трёхпров. | 2 | 3х100 | 5 (7,5) |  |
| 22 | СЭА3МУ-2 5-7,5А 12В | 2 | Тр., Мг. Трёхпров. | 2 | 3х100 | 5 (7,5) |  |
| 23 | СЭА3М-1 5-55А 1 | 1 | Мг. | 1 | 3х230/400 | 5 (55) | 1600 |
| 24 | СЭА3М-1 5-7,5А 1 | 1 | Тр., Мг. | 1 | 3х230/400 | 5 (7,5) | 16000 |
| 25 | СЭА3МТ-1 5-7,5А 1 | 1 | Тр., Мг. | 1 | 3х57,7/100 | 5 (7,5) |  |
| 26 | СЭА3МУ-1 5-7,5А 1 | 1 | Тр., Мг. Трёхпров. | 1 | 3х100 | 5 (7,5) |  |
| 27 | СЭА3-1 5-55А 1 | 1 | Тр. | 1 | 3х230/400 | 5 (55) | 1600 |
| 28 | СЭА3-1 10-100А 1 | 1 | Тр. | 1 | 3х230/400 | 10 (100) |  |
| 29 | СЭА3-1 5-7,5А 1 | 1 | Тр. | 1 | 3х220/380 | 5 (7,5) | 16000 |
| 30 | СЭА3Т-1 5-7,5А | 1 | Тр., | 2 | 3х57,7/100 | 5 (7,5) |  |
| 31 | СЭА3Т-1 5-7,5А 1 | 1 | Тр., | 1 | 3х57,7/100 | 5 (7,5) |  |
| 32 | СЭА3У-1 5-7,5А | 1 | Тр., Трёхпров. | 2 | 3х100 | 5 (7,5) |  |
| 33 | СЭА3У-1 5-7,5А 1 | 1 | Тр., Трёхпров. | 1 | 3х100 | 5 (7,5) |  |
| 34 | СЭА3К-1 5-55А | 1 |  | 2 | 3х230/400 | 5 (55) | 1600 |
| 35 | СЭА3К-1 5-55А 1 | 1 |  | 1 | 3х230/400 | 5 (55) |  |
| 36 | СЭА3К-1 5-7,5А | 1 | Тр. | 2 | 3х230/400 | 5 (7,5) | 16000 |
| 37 | СЭА3К-1 5-7,5А 1 | 1 | Тр. | 1 | 3х230/400 | 5 (7,5) |  |
| 38 | СЭА3КУ-1 5-7,5А | 1 | Тр., Трёхпров. | 2 | 3х100 | 5 (7,5) |  |
| 39 | СЭА3КУ-1 5-7,5А 1 | 1 | Тр., Трёхпров. | 1 | 3х100 | 5 (7,5) |  |
| 40 | СЭА3МИ-1 5-55А 1 | 1 | Мг. | 1 | 3х230/400 | 5 (55) | 1600 |
| 41 | СЭА3МИ-2 5-55А 1 | 2 | Мг. | 1 | 3х230/400 | 5 (55) |  |
| 42 | СЭА3МИ-2 5-55А 12В 1 | 2 | Мг. | 1 | 3х230/400 | 5 (55) |  |
| 43 | СЭА3МИ-1 5-7,5А 1 | 1 | Тр., Мг | 1 | 3х230/400 | 5 (7,5) | 16000 |
| 44 | СЭА3МИ-2 5-7,5А 1 | 2 | Тр., Мг | 1 | 3х230/400 | 5 (7,5) |  |
| 45 | СЭА3МИ-2 5-7,5А 12В 1 | 2 | Тр., Мг | 1 | 3х230/400 | 5 (7,5) |  |
| 46 | СЭА3МТИ-1 5-7,5А 1 | 1 | Тр., Мг | 1 | 3х57,7/100 | 5 (7,5) |  |
| 47 | СЭА3МТИ-2 5-7,5А 1 | 2 | Тр., Мг | 1 | 3х57,7/100 | 5 (7,5) |  |
| 48 | СЭА3МТИ-2 5-7,5А 12В 1 | 2 | Тр., Мг | 1 | 3х57,7/100 | 5 (7,5) |  |
| 49 | СЭА3МУИ-1 5-7,5А 1 | 1 | Тр., Мг. Трёхпров. | 1 | 3х100 | 5 (7,5) |  |
| 50 | СЭА3МУИ-2 5-7,5А 12В 1 | 2 | Тр., Мг. Трёхпров. | 1 | 3х100 | 5 (7,5) |  |

Примечание: Тр – подключение через трансформатор, Мг – малогабаритный корпус, Трёхпров. – трехпроводной. 

Условия эксплуатации
Счетчики устанавливаются в закрытых помещениях и устройствах наружного размещения, обеспечивающих степень защиты IP33, с рабочими условиями эксплуатации:

  температура окружающего воздуха от минус 40°С до +60°С для счётчиков с электромеханическим отсчётным устройством и от минус 20°С до +60°С для счётчиков с ЖКИ дисплеем;

  относительная влажность воздуха 98% при +25°С;

  атмосферное давление от 537 до 800 мм рт. ст.
Маркировка зажимов и схем включения счетчиков

| Схема включения счетчика СЭА3 прямого включения | Схема включения счетчика СЭА3 трансформаторного включения по току |
| --- | --- |
| Схема включения трехпроводных счетчиков СЭА3МУ трансформаторного включения по току и напряжению |  |
| Схема включения счетчика СЭА3M прямого включения | Схема включения счетчика СЭА3М трансформаторного включения по току |
| Схема включения четырехпроводных счетчиков СЭА3МТ трансформаторного включения по току и напряжению |  |

Схема включения счетчиков СЭА3Т трансформаторного включения по току и напряжению

Схема включения трехпроводных счетчиков СЭА3У трансформаторного включения по току и напряжению

Схема включения счетчиков СЭА3К непосредственного включения по току

Габаритные и установочные размеры счетчиков СЭА3

Габаритные и установочные размеры счетчиков СЭА3M

Габаритные и установочные размеры счетчиков СЭА3K

Обозначения изделий при заказе

  СЭА 3 1 5 55А ИЖСК. 4 111 52.003 ТУ счетчик трехфазный однотарифный прямого включения.

  СЭА3 1 1 8А ИЖСК. 4 11152.003 ТУ счетчик трехфазный однотарифный трансформаторного включения по току.

  СЭА 3М 2 5 55А ИЖСК. 4 111 52.003 ТУ счетчик двухтарифный прямого включения с управляющим напряжением 220В в малогабаритном корпусе.

  СЭА 3М 2 1 8А 12В ИЖСК. 4 111 52.003 ТУ счетчик двухтарифный трансформаторного включения по току с управляющим напряжением 12В в малогабаритном корпусе.
Комплектность поставки

| № п.п. | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик электрической энергии СЭА3 (одно из исполнений) | 1 шт. |
| 2 | Упаковка индивидуальная | 1 шт. |
| 3 | Паспорт | 1 шт. |
| 4 | Методика поверки | 1 экз. |
| 5 | Руководство по среднему ремонту | 1 экз. |
| 6 | Каталог деталей и сборочных единиц | 1 экз. |
| 7 | Нормы расхода материалов на средний ремонт | 1 экз. |