ТИПОИСПОЛНЕНИЯ

| Типоисполнение щитка | Номинальный ток щитка, А | Номинальный ток вводного аппарата, А |  | Количество и номинальный ток аппаратов групповых цепей, А | Cхема (рис. №) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩКН5-32В/Сч/3/1 УХЛ4 | 32 | 40 |  | 2х16+1х25(УЗО) | 19 |
| ЩКН5-50В/Сч/3/1 УХЛ4 | 50 | 63 |  | 1х16+1х25+1х32(УЗО) | 19 |
| ЩКН5-50В/Сч/4/1 УХЛ4 | 50 | 63 |  | 2х16+1х25+1х32(УЗО) | 20 |
| ЩКН5-50В/Сч/4/2 УХЛ4 | 50 | 63 |  | 2х16+1х25(УЗО)+1х32(УЗО) | 21 |
| ЩКН5-50В/Сч/5/2 УХЛ4 | 50 | 63 |  | 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+ 1х25(УЗО) | 22 |
| ЩКН5-50В/Сч/6/2 УХЛ4 | 50 | 63 |  | 1х10+2х16+1х25+1х16(УЗО)+ 1х25(УЗО) | 23 |
| ЩКН5-32Д(30)/Сч/З УХЛ4 | 32 | 40 |  | 2x16+1x25 | 1 |
| ЩКН5-40Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 40 | 50 | 1x10+2x16+1x25 |  | 4 |
| ЩКН5-50Д(100)/Сч/4 УХЛ4 | 50 | 63 |  | 2x16+1x25+1x32 | 4 |
| ЩКН5-50Д(100)/Сч/5 УХЛ4 | 50 | 63 |  | 1x10+2x16+2x25 | 24 |
| ЩКН5-50Д(100)/Сч/6 УХЛ4 | 50 | 63 |  | 2x10+2x16+2x25 | 25 |
| ЩКН5-40Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 40 | 50 |  | 2х16+1х25+1х16(УЗО) | 26 |
| ЩКН5-50Д(100)/Сч/4/1 УХЛ4 | 50 | 63 |  | 2х16+1х25+1х25(УЗО) | 26 |
| ЩКН5-50Д(100)/Сч/5/2 УХЛ4 | 50 | 63 |  | 1х10+1х16+1х25+1х16(УЗО)+ 1х25(УЗО) | 27 |
| ЩКН5-50Д(100)/Сч/6/2 УХЛ4 | 50 | 63 |  | 1х10+2х16+1х25+1х16(УЗО)+ 1х25(УЗО) | 28 |
| 3ЩКН-40А/Сч/9/3+1 УХЛ4 | 40 | 50 |  | 2х16+2х25+1х16(УЗО)+1х25(УЗО) /2х16+1х32(УЗО)/(1х16+1х25) +1 линия 3x16 | 29 |
| ЗЩКН-40А/Сч/6/2+1 УХЛ4 | 40 | 50 |  | 1х10+1х16+1х25+1х32+ 1х25(УЗО)+1х32(УЗО)+ 1 линия 3x16 | 30 |
| ПРИМЕЧАНИЕ: По индивидуальному заказу возможно изготовление других типоисполнений щитков. |  |  |  |  |  |

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПРИ ЗАКАЗЕ

  ЩКН5-50Д(100)/Сч/3 УХЛ4:- Навесной квартирный щиток однофазный учетно-групповой, класса I, с УЗО на вводе на номинальный рабочий ток 50 А и номинальный отключающий дифференциальный ток 100 мА, со счетчиком, с тремя однофазными группами, климатического исполнения УХЛ4.

  ЗЩКН-40А/Сч/6/2+1 УХЛ4:- Навесной квартирный щиток трехфазный учетно-групповой, класса I с автоматическим выключателем на вводе, на номинальный рабочий ток 40 А, со счетчиком, с шестью однофазными группами, две из которых защищены УЗО, и одной трехфазной, климатического исполнения УХЛ4.