| Основные технические характеристики | SL-P-00 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение микроскопа пятиступенчатое, крат | 5,6 | 9 | 14 | 22 | 35 |
| Поле зрения, мм | 32 | 19,6 | 12,5 | 8 | 5 |
| Увеличение окуляров, крат | 12,5 |  |  |  |  |
| Изменение величины изображения щели, мм: - по длине, дискретно - по ширине, плавно | 1; 3; 8; 12 от 0,04 до 12 |  |  |  |  |
| Диапазон регулировки межзрачкового расстояния, мм | от 56 - 72 |  |  |  |  |
| Диоптрийная регулировка окуляров, дптр | От – 6 до + 6 |  |  |  |  |
| Вращение щели | ± 90º |  |  |  |  |
| Расположение осветителя | Нижнее |  |  |  |  |
| Светофильтры | Красный, синий, нейтральный, прозрачный, интерференционный, поляроид |  |  |  |  |
| Источник света | Галогенная лампа 12В 30 В.А |  |  |  |  |
| Перемещение щелевой лампы, мм: - от врача к пациенту - вправо-влево - вертикально | 90 100 30 |  |  |  |  |
| Перемещение подбородника лицевого установа по высоте, мм | 50 |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, мм: - щелевой лампы - блока питания | 475х385х600 230х145х80 |  |  |  |  |
| Масса, кг: - щелевой лампы - блока питания | 17 1 |  |  |  |  |
| Линза Хруби для исследования глазного дна (входит в комплект) | минус 57 дптр |  |  |  |  |