Технические характеристики меток ПАВ

| Параметр |  | Метка со щелевойантенной | Метка со штыревой антенной |
| --- | --- | --- | --- |
| Дальность передачи кода, м | Антенна 1х9дБ | 2,5 | 0,75(один вариант антенны) |
|  | Антенна 1х18дБ | 6 |  |
|  | Антенна 2х18дБ | 8,5 |  |
| Материал антенны |  | Нержавеющая сталь, стеклотекстолит | Нержавеющая сталь |
| Материал пьезокристалла |  | Ниобат лития(все электроды нанесены напылением алюминия) |  |
| Диапазон температур при эксплуатации, °С |  | - 55 - +400 |  |
| Класс защиты |  | IP68 |  |
| Радиационная устойчивость |  | ПАВ метки устойчивы к воздействию специальных факторов со значениями характеристик 7И1, 7И6, 7И7, соответствующим группе унифицированного исполнения 3Ус по ГОСТ РВ 20.39.414.2. |  |

Считыватель системы радиочастотной идентификации с пассивными метками 2,4 ГГц.

Считыватель системы служит для построения систем идентификации, и предназначен для работы с пассивными метками на основе эффекта поверхностных акустических волн (далее ПАВ метки). Устройство позволяет распознавать метки ПАВ при попадании их в область идентификации.

Особенности устройства:
• Диапазон рабочих частот 2,4 – 2,483 ГГц,
• Максимальная выходная мощность передатчика  10 дБм,

Основные возможности:
• высокая дальность считывания кода - до 8,5 метров,
• время считывания - менее 300 мс,
• возможность идентификации движущихся объектов,

Области применения:
• контроль и управления доступом,
• системы безопасности (охранные сигнализации, автомобильные сигнализации),
• учет в сельском хозяйстве,
• логистика, 
• вывоз, утилизация мусора, промышленных отходов, в том числе и радиоактивных,
• системы электронного билета на общественном транспорте, 
• защита товаров от подделки, идентификация подлинности,
• электронные документы.