Расчетная таблица

| Наименование изделия |  | СЭЛТ ВП-2 3/50 | СЭЛТ ВП-2 4/30 | СЭЛТ ВП-2 6/25 | СЭЛТ ВП-5 7,5/50 | СЭЛТ ВП-5 8/30 | СЭЛТ ВП-5 10/30 | СЭЛТ ВП-6 12/30 | СЭЛТ ВП-6 10/50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вых. напряжение, кВ |  | 3 | 4 | 6 | 7,5 | 8 | 10 | 12 | 10 |
| Рабочий ток ламп, мА |  | 50 | 30 | 25 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Вых. мощность, Вт |  | 60 | 60 | 75 | 185 | 150 | 155 | 170 | 190 |
| Входное напряжение, В |  | 220 В |  |  |  |  |  |  |  |
| Габариты |  | 185 х 45 х 40 мм - plasticbox |  |  | 223 х 90 х 60 мм - metalbox |  |  |  |  |
| Масса |  | 0,4 кг. |  |  | 1,1 кг. |  |  |  |  |
| Электрическая длина в метрах, включая электроды неон (смесь К4) | d 8 мм | - | 2,1 (2,4) | 3,4 (3,7) | - | - | - | 6,8 (7,5) | - |
|  | d 10 мм | - | 2,5 (3,2) | 4,0 (4,9) | 5,2 (6,2) | 6,5 (7,8) | 7,2 (8,5) | 8,7 (10,1) | 7,2 (8,5) |
|  | d12 мм | 2,3 (2,9) | 3,2 (3,9) | 4,9 (6,0) | 6,4 (7,6) | 8,0 (10,0) | 8,8 (10,7) | 10,7 (12,5) | 8,8 (10,7) |
|  | d 15 мм | 2,9 (3,9) | 4,0 (5,1) | 6,0 (7,6) | 8,0 (9,5) | 10,2 (12,3) | 11,0 (13,0) | 13,2 (15,3) | 11,0 (13,0) |
|  | d 20 мм | 4,1 (5,2) | 5,8 (6,7) | 8,8 (10,1) | 11,1 (12,9) | 14,0 (16,2) | 15,2 (17,5) | 18,2 (20,8) | 15,2 (17,5) |
|  | d 25 мм | 6,3 (7,6) | 8,2 (9,8) | 12,6 (14,6) | 15,5 (18,4) | 19,2 (22,8) | 20,5 (24,6) | 24,8 (29,4) | 20,5 (24,6) |