Технические характеристики станка С20-4Б:

|  | С20-4Б | С20-4Б-М * |
| --- | --- | --- |
| Ширина обрабатываемой заготовки, мм | 40-200 | 40-230 |
| Толщина обрабатываемой заготовки, мм | 11-65 | 11-110 |
| Наименьшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 700 |  |
| Скорость подачи обрабатываемой заготовки, м/мин | 6; 9; 11,5 |  |
| Количество шпинделей, шт | 4 |  |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |  |
| Посадочный диаметр вала вертикальных шпинделей, мм | 32 |  |
| Диаметр вертикальных ножевых головок, мм | 125-160 |  |
| Диаметр горизонтальных ножевых головок, мм | 125 |  |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт - мощность привода горизонтальных шпинделей, кВт - мощность привода вертикальных шпинделей, кВт - мощность привода подачи, кВт | 13,1** 2 × 3,0*** 2 × 3,0*** 1 × 1,1 |  |
| Масса станка, нетто, кг | 720 |  |
| Габариты станка (Д х Ш х В), мм | 1380 × 860 × 1340 |  |

*     - модификация по требованию потребителя (за отдельную плату)

**  - указана мощность электродвигателей в базовой комплектации.

***  - возможна установка электродвигателей повышеной мощности (4,0 кВт или 5,5 кВт).

Дополнительные опции:

- Режущий инструмент (фрезы, ножи).

- Приёмный стол (рольганг).

- Система аспирации.

- Оборудование для заточки и шлифовки ножей.

• Гарантия - 12 месяцев. Гарантия на станину - 36 месяцев!

• Любые запчасти и комплектующие в наличии в складской программе.