Технические характеристики станка С22:

| Параметр | С22 | С22-М |
| --- | --- | --- |
| Ширина обрабатываемой заготовки, мм | 20-160 | 20-190 |
| Толщина обрабатываемой заготовки, мм | 10-110 | 10-110 |
| Наименьшая длина обрабатываемой заготовки, мм | 500 |  |
| Длина приемного стола, мм | 900 |  |
| Скорость подачи обрабатываемой заготовки, м/мин | 8 | 0-15* |
| Количество шпинделей, шт | 4 |  |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 6000 |  |
| Посадочный диаметр вала вертикальных шпинделей, мм | 32 |  |
| Посадочный диаметр вала горизонтальных шпинделей, мм | 40 |  |
| Диаметр вертикальных ножевых головок, мм | 110-180 |  |
| Диаметр горизонтальных ножевых головок, мм | 110-160 |  |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт, в т.ч.: - мощность привода горизонтальных шпинделей, кВт - мощность привода вертикальных шпинделей, кВт - мощность привода подачи, кВт | 13,1** 2 × 3,0*** 2 × 3,0*** 1 × 1,1 |  |
| Род тока питающей сети | переменный трёхфазный |  |
| Напряжение, В | 380 |  |
| Частота тока, Гц | 50 |  |
| Количество и размеры патрубков отвода стружки | 4 × Øвнутр120 |  |
| Масса станка, нетто, кг | 770 |  |
| Габариты станка (L × B × H), мм | 2160 × 850 × 1420 |  |

*      - бесступенчатая регулировка скорости подачи при помощи частотного преобразователя.

**    - указана мощность электродвигателей в базовой комплектации.

***  - возможна установка электродвигателей повышеной мощности (4,0 кВт или 5,5 кВт).

Дополнительные опции:

- Режущий инструмент (фрезы, ножи).

- Приёмный стол (рольганг).

- Система аспирации.

- Оборудование для заточки и шлифовки ножей.

- Преобразователь частоты для модели С22 (плавная регулировка скорости подачи заготовки в диапазоне 0-15 м./мин).

• Гарантия - 12 месяцев. Гарантия на станину - 36 месяцев!

• Любые запчасти и комплектующие в наличии в складской программе.