Технические характеристики

| Рабочая частота | 26,5 кГц |
| --- | --- |
| Амплитуда смещения рабочего торца волновода- инструмента в зависимости от типа | 20 – 80 мкм |
| Режим работы | продолжительный с повторно кратковременной нагрузкой |
| Длительность работы одного акустического узла | 20 мин. работы, 20 мин. перерыв |
| Установка временных интервалов работы | от 10 с до 60 мин. с дискретностью 1 с |
| Количество акустических узлов | 2 |
| Время установления рабочего режима | 5 с |
| Эквивалентный уровень звука | 55 дБа |
| Режим питания: - переменное напряжение | 220В, 50Гц |
| Потребляемая мощность | 40 ВА |
| Габариты генератора | 330х330х135 мм |
| Габариты акустического узла | 135х35 мм |
| Масса в комплекте поставки: - генератора - аккустического узла | 6,5 кг 3,5 кг 0,3 кг |

Комплект поставки ультразвукового оториноларингологического медаппарата

| Наименование | Волновод-инструмент |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Генератор ультразвуковой |  |  | 1 |
| Акустический узел | Пьезокерамический преобразователь электрических колебаний, размещенный в цилиндрическом корпусе из пластмассы |  | 2 |
| Аппликатор для нёбных миндалин «АП1» | Представляет собой цилиндрически-коническую конструкцию с полым цилиндрическим внутренним каналом, в который устанавливается волновод через фторопластовую втулку. Подача лекарственного раствора в воронку производится через кран-клапан, создающий вакуум в обрабатываемой зоне. Отвод лекарственного раствора производится через трубку аппликатора и штуцер, установленный на цилиндрической части корпуса аппликатора |  | 2 |
| Аппликатор для уха «АП2» | Представляет из себя цилиндр, переходящий в конус. На конической части резьба для присоединения сменных металлических воронок («ВУ»-«ВУ4»), имеющих рабочие окончания разного диаметром (от 5 до 7 мм). На конической части корпуса имеются два штуцера для подачи и отвода лекарственного раствора |  | 2 |
| Набор волноводов –инструментов |  |  |  |
| «А» |  | Для санации нёбных миндалин со скошенным под углом 30о рабочим окончанием | 2 |
| «А1» |  | Для контактной обработки небных миндалин, с развитой чашеобразной формой рабочего окончания | 2 |
| «А2» |  | Для контактной обработки задней стенки глотки, с плоским рабочим окончанием | 1 |
| «Б» |  | Для санации полостей среднего уха и наружного слухового прохода со скошенным под углом 300о рабочее окончание. | 1 |
| «Б1» |  | Для контактной обработки биологических тканей, с полусферическим рабочим окончанием | 1 |
| «В» |  | Для дезинтеграции носовых раковин с винтовым рабочим окончанием, обеспечивающим дезинтеграцию тканей носовых раковин | 1 |
| «Г» |  | Для распыления жидкого лекарственного раствора с перфорированным отверстием, обеспечивающим распыление жидкого лекарственного раствора | 1 |
| «Д» |  | Для рассечения мягких тканей, в виде прямого скальпеля | 1 |
| «Е» |  | Для фонофореза, с изогнутым рабочим окончанием и развитой чашеобразной формой | 1 |
| «М1» |  | Режущий отсос, корпус снабжен штуцером для отсасывания жидкости | 1 |
| Воронки для небных миндалин: | Фторопластовые втулки трёх размеров |  |  |
| «ВМ» большая |  |  | 3 |
| «ВМ1»средняя |  |  | 3 |
| «ВМ2»малая |  |  | 3 |
| Воронки для уха: | Сменные металлические воронки, формы с несколькими перфорированными отверстиями и окнами |  |  |
| «ВУ» |  |  | 1 |
| «ВУ1» |  |  | 1 |
| «ВУ2» |  |  | 1 |
| «ВУ3» |  |  | 1 |
| «ВУ4» |  |  | 1 |
| Паспорт |  |  | 1 |
| Методические рекомендации |  |  | 1 |