Основные технические характеристики:

1.  Число синхронно регистрируемых отведений ЭКГ                                                  3

2.  Параметры ЭКГ канала*):

диапазон входных амплитуд, мВ                                                            от 0.03  до  ±5

диапазон входных частот по уровню -3дБ, Гц                                       от 0,05 до 40

постоянная времени, не менее Сек                                                                       -   3,2

минимальный регистрируемый сигнал, не менее мкВ                                    -    50

коэффициент подавления синфазной помехи, не менее  дБ                          -    60

входной импеданс, не менее  МОм                                                                        -    10

максимальная величина постоянного тока во входных

цепях при наложенных электродах, не более мкА                                             -   0,1

частота дискретизации АЦП, Гц                                                                               -  200

число разрядов АЦП, bit                                                                                             -    24

3. Параметры трехосного акселерометра:

диапазон измерения ускорения по осям                                                             -  ±1,5g

частота измерений ускорения по осям, Гц                                                             -    10

разрешение по осям, bit                                                                                              -      6

4. Связь со смартфоном                             беспроводная Bluetooth (стандарт BLE 4.2)

5. Скорость передачи данных, не менее байт/с                                                         1000

6. Питание ЭКП                                                          от Li-pol аккумулятора 3,7В, 570мАч

7. Потребляемый ток, не более мА:                                                                                    10

8. Непрерывное время работы без подзарядки, не менее час                                   50

9. Габаритные размеры ЭКП, мм                                                                             70х34х12

10. Масса ЭКП без кабеля и электродов, не более г                                                        35

*) Соответствуют  ГОСТ 30324.2.47-2012  (IEC 60601-2-47:2001)  Межгосударственный стандарт.

Изделия медицинские электрические. Часть 2-47. Частные требования безопасности с учетом

основных функциональных характеристик к амбулаторным электрокардиографическим системам

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Комплектация **):

​

- Электрокардиопередатчик  ЭКП-303И                                  -   1 шт.

- Сменный кабель пациента с 3-я клипсами                           -   1 шт.

- Комплект одноразовых ЭКГ электродов ***)                       - 30 шт.

- Сетевое зарядное устройство с microUSB                             -   1 шт.

- Смартфон с предустановленным ПО для Android               -   1 шт.

- Фитнес-чехол для смартфона                                                   -   1 шт.

​

**) Позиции 5 и 6 включаются в комплект поставки ОПЦИОНАЛЬНО.

​

***) Рекомендуется применять одноразовые электроды для долгосрочной регистрации

ЭКГ с коннектором, смещенным от сенсора для снижения влияния движений пациента

на результат исследований, и изготовленные из нетканого микропористого материала,

который обеспечивает активное дыхание кожи и не вызывает аллергических реакций.