Базовые параметры:

- Чипсет Intel® C242

- Поддерживаются процессоры 8-го поколения Intel® Core™ i3, Intel® Pentium®, Intel® Celeron®, Intel ®Xeon® Processor E-2100/E-2200

- Исполнение Mini-Tower

- Установка в стойку не предусмотрена

- Габаритные размеры с учетом выступающих элементов (Д × Ш × В, мм): 440 × 184 × 364

- Размеры упаковки (Д × Ш × В, мм): 575 × 285 × 529

- Масса: до 14 кг

Конструктив корпуса:

- 4 отсека для накопителей типоразмера 2,5″ или 3,5″ без поддержки «горячей» замены, возможность установки до 2 SSD-накопителей в отсек 5,25” под системный дисковый массив.

- 3 слота расширения PCI-e

- Опционально устанавливается привод DVD-RW

- Устанавливается одинарный блок питания мощностью 300 Вт

- Установлен 1×90 мм вентилятор на задней панели с регулируемой скоростью вращения

- Поддержка замка Kensington

Порты ввода-вывода:

- 1 слот PCI-E x8 3.0 (в x16) и 2 слота PCI-E x4 3.0 (в x8)

- 2 порта USB 3.0 на задней панели

- 2 порта USB 2.0 на задней панели

- 1 порт D-Sub (VGA)

- 1 COM-порт

- 2 сетевых порта Gigabit Ethernet 1 Гбит/с на базе контроллера Intel® i210-AT

- 1 выделенный сетевой порт управления (IPMI) с KVM-over-LAN (инструкция)

Операционные системы:

- Microsoft® Windows Server 2019

- Microsoft® Windows Server 2016

Конфигурация:

- Материнская плата на базе чипсета Intel® C242

- Устанавливается 1 процессор 8-го поколения Intel® Pentium®, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Xeon® Processor E-2100/E-2200 (Возможность установки процессоров, не открытых в конфигураторе, уточняйте у вашего персонального менеджера)

- Материнская плата имеет 6 портов SATA 3.0 с поддержкой RAID 0, 1 ,5, 10

- Имеется 4 слота под оперативную память DDR4

- Максимальный поддерживаемый объём памяти – 128 ГБ (4 х 32 ГБ UDIMM ECC)

- Интегрированное видео на чипе Aspeed AST2500 (1 ГБ DDR4, 1920 x 1200)

- Поддержка операционной системы Windows Server 2019

- Гарантия на сервер от 1 до 5 лет с возможностью обслуживания на месте эксплуатации