Технические характеристики

| параметры | максимальное значение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тип дисплея | цветной графический дисплей (TFT LCD) с диагональю 5,7” |  |  |  |  |  |
| выбор параметров | цветной индикатор с панелью типа «тач-скрин» |  |  |  |  |  |
| длина волны излучения, мкм | 0.81 | 0.91 | 0.97 | 1.06 | 1.47 | 1.56 |
| максимальная мощность излучения, Вт (плавная регулировка мощности от 0,5 Вт до максимального значения) | 6, 9, 16 | 10, 20, 35 | 3, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 | 6, 9, 15, 25, 30 | 5, 10, 12, 15 | 5, 10, 12, 15 |
| длина волны прицельного лазера, нм | 520(зеленый) или 650(красный) на выбор |  |  |  |  |  |
| мощность прицельного лазера, мВт (плавная регулировка) | 0-1.0 |  |  |  |  |  |
| разъем для подключения световодного инструмента | SMA-905, расположен на передней панели аппарата |  |  |  |  |  |
| минимальный диаметр оптической жилы световодного инструмента, мкм | 300 |  |  |  |  |  |
| цифровая и графическая индикация, регулировка параметров: | - мощность лазерного излучения - длительность импульса излучения - интервал между импульсами - экспозиция лазерного излучения - суммарное время лазерного излучения - суммарная доза энергии - энергия импульса - счетчик импульсов |  |  |  |  |  |
| время экспозиции | 0,01с – 6ч |  |  |  |  |  |
| временной режим работы лазерного излучения | непрерывный, импульсный, импульсно-периодический |  |  |  |  |  |
| длительность импульса паузы, с | 0.01 - 1 |  |  |  |  |  |
| напряжение питания (от сети переменного тока) | 220 |  |  |  |  |  |
| потребляемая мощность (не более) | 200 |  |  |  |  |  |
| габаритные размеры, мм (Ш х В х Г) | 245х180х305 |  |  |  |  |  |
| масса, не более, кг | 5 |  |  |  |  |  |

В аппаратах может быть установлен один или два лазерных канала с лазерными излучателями любой длиной волны в диапазоне от 0,63 мкм до 1,56 мкм. Это позволяет проводить сочетанное воздействие ФДТ, хирургии или ЛИТТ.

Возможна модернизация ранее купленных у нас аппаратов с увеличением мощности, расширением спектрального диапазона, добавлением второго лазерного канала.

Основные достоинства аппаратов «ЛАХТА-МИЛОН»

- Одна или две длины волны лазерного излучения в аппарате, что позволяет значительно расширить область применения аппарата.

- При производстве аппаратов используются диоды и комплектующие ведущих мировых производителей, которые обладают высоким ресурсом – это значительно продлевает срок эксплуатации аппаратов и позволяет минимизировать расходы на пост-гарантийное обслуживание. Срок службы лазерных диодов составляет до 20 000 часов непрерывной работы.

- Выходной оптический разъем неконтактного типа имеет значительно более высокий ресурс работы, чем разъем контактного типа.

- Оптические разъемы международного стандарта SMA - 905 , позволяют подключать многоразовые инструменты отечественного и импортного производства.

- Минимальный диаметр оптического волокна 300мкм позволяет вводить его в инструментальные каналы гибких и жестких эндоскопов  и пункционные иглы.

- «Зеленый» луч-пилот (длина волны 0,52 мкм), обеспечивающий хорошую визуализацию на кровенасыщенных тканях, в т.ч. при работе в защитных очках со светофильтрами.

- Удобство и легкость работы.

- Не требуются дополнительные работы по вводу оборудования в эксплуатацию.

- Аппарат готов к работе сразу после включения.

- Воздушное охлаждение.

- Малые габариты и вес.

- Низкие эксплуатационные расходы.

- Быстрая окупаемость.

- Гарантийное обслуживание - 3 года.

- Обучение специалистов с выдачей сертификата гос.образца.

Базовая комплектация:

Подробнее

Лазерный аппарат "ЛАХТА-МИЛОН" - 1шт.

Световод с прямым выходом излучения 600мкм, 3м – 1шт.

Световод с прямым выходом излучения 400мкм, 3м – 1шт.

Держатель световода ( hand piece ) – 3шт.

Педаль ножная – 1шт.

Очки защитные YHP – 2шт.

Карточка-визуализатор – 1шт.

Стриппер для удаления защитного полимерного покрытия волокна – 1шт.

Ручка - скалыватель волокна – 1шт.

Техническая документация – 1комплект

Буклеты с описанием медицинских технологий – 1комплект