Двухволновый лазерный аппарат ЛАХТА-МИЛОН™

В одном аппарате можно сочетать любые две длины волны из диапазона: 635нм, 662нм, 675нм, 810нм, 970нм, 1060нм, 1470нм, 1560нм.Это позволяет расширить выбор фотосенсибилизаторов, проводить сочетанное воздействие ФДТ, хирургии, ЛИТТ.

| На рисунке показаны спектры поглощения некоторых фотосенсибилизаторов в диапазоне длин волн 500нм – 900нм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pадахлорин (Рада-Фарма, Россия). |  |  |
|  | фотосенсибилизаторы, содержащие производное гематопорфирина IX |  |  |
|  | фотосенсибилизаторы, содержащие фталоцианин алюминия. |  |  |

Технические характеристики лазерного аппарата ЛАХТА-МИЛОН

| параметр | значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип дисплея | Цветной графический дисплей (TFT LCD) с диагональю 5,7” |  |  |
| Выбор параметров | Цветной индикатор с панелью типа «тач-скрин» |  |  |
| Длина волны излучения, нм | 635 | 662 | 675 |
| максимальная мощность излучения, Вт (плавная регулировка мощности) | 0,1 - 1 0,1 - 2 | 0,01 - 0,6 0,05 - 1 0,05 - 1,5 0,05 - 2 0,05 - 2,5 0,1 - 3 0,1 - 3,5 0,1 - 4 |  |
| длина волны прицельного лазера, нм | 520 (зеленый) |  |  |
| мощность прицельного лазера, мВт (плавная регулировка) | 0-1.0 |  |  |
| время экспозиции | 0,01с – 6ч |  |  |
| временной режим работы лазерного излучения | непрерывный, импульсный, импульсно-периодический |  |  |
| Цифровая и графическая индикация, регулировка параметров: | - мощность лазерного излучения - длительность импульса излучения - интервал между импульсами - экспозиция лазерного излучения - суммарное время лазерного излучения - суммарная доза энергии - энергия импульса - счетчик импульсов |  |  |
| напряжение питания (от сети переменного тока) | 220 |  |  |
| потребляемая мощность (не более) | 200 |  |  |
| габаритные размеры одноволнового аппарата, мм (Ш х В х Г) | 245х180х305 |  |  |
| габаритные размеры двухволнового аппарата, мм (Ш х В х Г) | 245х180х305 |  |  |
| масса одноволнового аппарата, кг | 5 |  |  |
| масса двухволнового аппарата, кг | 5 |  |  |
| В двухволновом аппарате ЛАХТА-МИЛОН: Раздельная регулировка параметров излучения каналов (свое меню для каждого канала). Каждый канал снабжен оптическим разъемом для подключения световодных инструментов, прицельным лазером. Для удобства работы экраны каналов имеют разные цвета. |  |  |  |