Основные технические характеристики фотометра КФК-3

|  Спектральный диапазон, нм ……………………………………………………………………  Спектральный интервал разрешения, нм………………………………………………  Пределы измерения: - коэффициент пропускания ………………………………………………………………… - оптической плотности …………………………………………………………………………  Погрешность по пропусканию, ….. …………………………………………………………  Погрешность установки длины волны, нм, ……………………………………………  Среднеквадратическое отклонение абсолютной погрешности , ……  Диспергирующий элемент- дифракционная решетка: - вогнутая, радиус,мм ……………………………………………………………………………… - число штрихов на 1мм………………………….…………………………………………………  Источник питания-сеть переменного тока …………………………………………  Источник излучения -лампа галогеновая ………………………………………………  Приемник излучения-фотодиод………………………………………………………………  Рабочие длина кювет,мм …………………………………………………………………………  Габаритные размеры ,мм…………………………………………………………………………  Масса фотометра без упаковки, кг …………………………………………………… | 315- 990 7 0,1-100 0-3 0,5 не более 3 0,15 250 1200 220В, 50/60Гц КГМ 12-10 ФД 288Б 1-100 550*360*165 15 |
| --- | --- |