Технические характеристики:

- Диапазоны измеряемых величин:

  - процентного содержания кислорода -- от 0,0 до 99,9 %

  - температуры -- от 10,0 до 99,9 °C (выносной датчик)

- Время отклика параметра кислорода -- не более 3 с

- Погрешности измерения процентного содержания кислорода в диапазоне температур от 15 до 40 °C и в диапазоне процентного содержания кислорода от 20 до 99 объемных процентов:

  - относительная -- не более ±3 %

  - объемная -- не более ±0,6 %

- Погрешности измерения температуры -- не более ±0,5 °C

- Динамическая ошибка термокомпенсации -- ±1 %

- Диапазон установок:

  - порога процентного содержания кислорода -- от 1 до 99 объемных %

  - порога температуры -- от 10 до 99 °C

- Напряжение питания электронного блока прибора -- постоянный ток 5В±5%

- Питание через адаптер -- от сети переменного тока 220 В

- Потребляемая прибором мощность, не более 2 Ватт

- Режим работы -- круглосуточный

- Диапазон рабочих температур -- +10...+35°C

- Масса -- не более 600 г

- Габаритные размеры электронного блока без приспособлений -- 155x105x36 мм

- Длина кабеля управления -- 2 м