| Наименование | Устройство пневмомассажа прерывистой компрессии (пневмомассажер) «Лимфа-Э-2» |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение | для проведения циклического массажа верхних и нижних конечностей при профилактике и лечении сердечно-сосудистых нарушений, венозных и лимфатических расстройств |  |
| Блок управления |  |  |
| Максимальное давление в камерах |  | 180 мм рт.ст. |
| Запоминание параметров после выключения |  | наличие |
| Таймер |  | наличие |
| Регулировка времени компрессии |  | 10-90с (с шагом 5с) + автоматически |
| Питание от сети переменного тока |  | 220В/50Гц |
| Потребляемая мощность, не более |  | 20 ВА |
| Габаритные размеры блока управления |  | 240х240х95 мм |
| Масса блока управления, не более |  | 3,5 кг |
| Раздельные штуцера пневматических каналов |  | наличие (на задней панели) |
| Режимы работы | 1 режим: «сдвоенная нарастающая волна» для 7-ми секционных манжет |  |
|  | 2 режим: «бегущая волна» для 7-ми секционных манжет |  |
|  | 3 режим: «сдвоенная нарастающая волна» для 4-х секционных манжет |  |
|  | 4 режим: «бегущая волна» для 4-х секционных манжет |  |
|  | 5 режим: «перехват» для манжет «голень» или «ступня» (попеременное сдавливание) |  |
|  | 6 режим: «обратная волна» для 7-ми секционных манжет |  |
|  | 7 режим: «перехват» для манжет «стопа – голень» (попеременное сдавливание) |  |
|  | 8 режим: «одновременное сжатие» для 7-ми секционных манжет |  |
|  | 9 режим: «одновременное сжатие» для 4-х секционных манжет |  |
| Манжеты |  |  |
| «Черепичное» наложение камер манжет |  | наличие |
| Раздельные заменяемые камеры манжет |  | наличие |
| Регулировка охвата манжеты «рукав» |  | 3 размера (застежками типа «молния») |
| Регулировка охвата манжеты «сапог» |  | 3 размера (застежками типа «молния») |
| Регулировка охвата манжеты «бедра-таз-талия» |  | 3 размера (застежками типа «молния») |
| Регулировка охвата манжеты «комбинезон» |  | 3 размера (застежками типа «молния») |
| Материал камер манжет |  | нейлон с полиуретановым покрытием |
| Материал чехла манжет |  | ткань полиэфирнохлопковая |
| Длина манжет |  |  |
|  | «рукав» семисекционная | 820 мм |
|  | «сапог» семисекционная | 1150 мм |
|  | «бедра-таз-талия» (4 секц./ 7 секц.) | 730 мм |
|  | «комбинезон» семисекционная | 1350 мм |
|  | «пояс» (4 секц./ 7 секц.) | 380 мм/450 мм |
|  | «голень» однасекционная | 300 мм |
|  | «ступня» однасекционная | 300 мм |
| Максимальный охват |  |  |
|  | «рукав» в зоне плеча | 620 мм |
|  | «сапог» семисекционная универсальная в зоне бедра | 820 мм |
|  | «бедра-таз-талия» | 1300 мм |
|  | «комбинезон» | 1300 мм |
|  | «пояс» | 1300 мм |
|  | «голень» | 500 мм |
|  | «ступня» | 350 мм |
| Комплект поставки * |  |  |
| Манжета «рукав» семисекционная универсальная |  | 2 шт. |
| Манжета «сапог» семисекционная универсальная |  | 2 шт. |
| Манжета «комбинезон» |  | 1 шт. |
| Манжета «бедра-таз-талия» |  | 1 шт. |
| Манжета «пояс» |  | 1 шт. |
| Блок управления |  | 1 шт. |
| Одноразовые штаны для прессотерапии (полукомбинезон) |  | 200 шт. |
| *Комплект поставки может быть изменен по желанию заказчика |  |  |
| Общие документы |  |  |
| Регистрационное удостоверение |  | наличие |
| Декларация о соответствии |  | наличие |