| Наименование | Устройство пневмомассажа прерывистой компрессии (пневмомассажер) «Лимфа-Э-3» по ТУ 9444-001-11292980-2014 с принадлежностями |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение | для проведения циклического массажа верхних и нижних конечностей при профилактике и лечении сердечно-сосудистых нарушений, венозных и лимфатических расстройств |  |
| Блок управления |  |  |
| Количество пневматических каналов |  | 10 |
| Рабочее давление в манжетах, регулируемое |  | 40-180 mmHg |
| Датчик давления в камерах |  | наличие |
| Регулировка времени компрессии (шаг 1 сек) |  | 10-60 сек |
| Регулировка времени декомпрессии (шаг 1 сек) |  | 0-60 сек |
| Запоминание последних параметров при выключении прибора |  | наличие |
| Запоминание и удаление наборов параметров для конкретного пациента (количество пациентов в памяти) |  | наличие (50) |
| Возможность выключения давления в конкретной секции (камере) манжет |  | наличие |
| Возможность независимой регулировки давления в конкретной секции (камере) манжет,(диапазон) |  | наличие (40....180 mmHg) |
| Время сеанса (время от начала работы пневмомассажера до окончания работы) |  | 10-60 мин |
| Автоматическое отключение после завершении времени процедуры |  | наличие |
| Функция дополнительных пневмоимпульсов для интенсификации терапии |  | наличие |
| Питание от сети переменного тока |  | 220 + 22В/50Гц |
| Потребляемая мощность, не более |  | 20 Вт |
| Габаритные размеры блока управления, не более |  | 230х235х105 мм |
| Масса блока управления, не более |  | 3,5 кг |
| Режимы работы | «сдвоенная бегущая волна» для секционных манжет |  |
|  | «восходящая бегущая волна» для секционных манжет |  |
|  | «нисходящая (обратная) бегущая волна» |  |
|  | «одновременное сжатие» |  |
|  | «комбо»* (последовательно выполняются выбранные стандартные режимы с заданным набором параметров заданное количество циклов) |  |
| Манжеты |  |  |
| «Черепичное» наложение камер манжет |  | наличие |
| Раздельные заменяемые камеры манжет |  | наличие |
| Регулировка охвата манжеты «рукав» |  | 3 размера (застежками типа «молния») |
| Регулировка охвата манжеты «сапог» |  | 3 размера (застежками типа «молния») |
| Регулировка охвата манжеты «бедра-таз-талия» |  | 3 размера (застежками типа «молния») |
| Регулировка охвата манжеты «комбинезон» |  | 3 размера (застежками типа «молния») |
| Материал камер манжет |  | нейлон с полиуретановым покрытием |
| Материал чехла манжет |  | ткань полиэфирнохлопковая |
| Длина манжет |  |  |
|  | «рукав» семисекционная | 820 мм |
|  | «сапог» семисекционная | 1150 мм |
|  | «бедра-таз-талия» (4 секц./ 7 секц.) | 730 мм |
|  | «комбинезон» семисекционная | 1350 мм |
|  | «пояс» (4 секц./ 7 секц.) | 380 мм/450 мм |
|  | «голень» однасекционная | 300 мм |
|  | «ступня» однасекционная | 300 мм |
| Максимальный охват** |  |  |
|  | «рукав» в зоне плеча | 620 мм |
|  | «сапог» семисекционная универсальная в зоне бедра | 820 мм |
|  | «бедра-таз-талия» | 1300 мм |
|  | «комбинезон» | 1300 мм |
|  | «пояс» | 1300 мм |
|  | «голень» | 500 мм |
|  | «ступня» | 350 мм |
| Комплект поставки*** |  |  |
| Манжета «рукав» семисекционная универсальная |  | 2 шт. |
| Манжета «сапог» семисекционная универсальная |  | 2 шт. |
| Манжета «комбинезон» |  | 1 шт. |
| Манжета «бедра-таз-талия» |  | 1 шт. |
| Манжета «пояс» |  | 1 шт. |
| Блок управления |  | 1 шт. |
| Одноразовые штаны для прессотерапии (полукомбинезон) |  | 200 шт. |
| Общие документы |  |  |
| Регистрационное удостоверение |  | наличие |
| Декларация о соответствии |  | наличие |
| *дополнительная опция (оплачивается отдельно) |  |  |
| **возможно изготовление манжет по индивидуальным размерам |  |  |
| ***Комплект поставки может быть изменен по желанию заказчика |  |  |