| Технические характеристики хроматографа |  |
| --- | --- |
| Температурный диапазон термостата колонок | от +40°C до +400°C |
| Количество изотерм | 3 |
| Максимальная скорость программирования температуры, С/мин | 50 |
| Объем термостата колонок, л: полный полезный | 8,5 6,5 |
| Пределы детектирования, не более: |  |
| ПИД, по пропану, г/с | 5,0·10-13 |
| ПИД, по гептану (капиллярная колонка), г/с | 5,0·10-12 |
| ТИД, по метафосу, г/с | 5,0·10-15 |
| ДПР, по линдану, г/с | 2,0·10-15 |
| ДПР-К, по линдану (капиллярная колонка), г/с | 5,0·10-15 |
| ДТП, по пропану, г/мл | 5,0·10-10 |
| Питание | 187-242 В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность, кВт | не более 0,65 |
| Габаритные размеры (длина (глубина), ширина, высота),мм: | 440х540х540 |
| Максимальный вес, кг | 35 |
| Условия эксплуатации: |  |
| влажность, % | до 80 |
| температура, °С | от +10 до +35 |

| Хроматограф газовый «Цвет – 600» выпускается под конкретные задачи потребителя в следующих исполнениях: |  |
| --- | --- |
| Анализ сложных органических соединений | Комплектация хроматографа: - пламенно-ионизационный детектор (ПИД) с автоматическим поджигом пламени, - или термоионный детектор (ТИД), - или детектор постоянной скорости рекомбинации (ДПР); - испаритель для насадочных колонок - или автоматический кран-дозатор. (КД 234-04 - термостатированный, 6-ти портовый или КД 234-05 - термостатированный, 10-ти портовый) |
| Анализ сложных органических и неорганических соединений | Комплектация хроматографа: - детектор по теплопроводности (ДТП), полудиффузионный или проточный; - испаритель для насадочных колонок - или автоматический кран-дозатор. (КД 234-04 - термостатированный, 6-ти портовый или КД 234-05 - термостатированный, 10-ти портовый) |
| Анализ сложных органических соединений | Комплектация хроматографа: - пламенно-ионизационный детектор (ПИД) с автоматическим поджигом пламени, - или термоионный детектор (ТИД), - или капиллярный детектор постоянной скорости рекомбинации ДПР-К; - испаритель для капиллярных колонок |