| Режимы принудительной ИВЛ | с управляемым объемом | CMV VCV |
| --- | --- | --- |
|  | с управляемым давлением | CMV PCV |
|  | c управлением по давлению и доставкой гарантированного объема | PCV VG |
| Режимы с синхронизированной перемежающейся ИВЛ | с управляемым объемом и поддержкой давлением спонтанных вдохов | SIMV VC |
|  | с управляемым давлением и поддержкой давлением спонтанных вдохов | SIMV PC |
|  | с управлением по давлению и доставкой гарантированного объема с двойным контролем | SIMV DC |
| Режимы самостоятельного дыхания | с постоянным положительным давлением с возможностью поддержки давлением | CPAP+PS |
|  | самостоятельное дыхание с двумя уровнями постоянного положительного давления | BiSTEP + PS |
|  | Вентиляция с освобождением давления в дыхательных путях | APRV |
|  | неинвазивная вентиляция | NIV |
| Резервный режим | апноэ-вентиляция | Apnea |
| Функция поддержки давлением | функция поддержки давлением | PS |

ПАРАМЕТРЫ ВЕНТИЛЯЦИИ:

| Дыхательный объем | 10-3000 мл |
| --- | --- |
| Частота дыхания | 1-120 дых./мин. |
| Время вдоха | 0,2-10 с |
| Чувствительность триггера по потоку | 0,5-20 л/мин. |
| Чувствительность триггера по давлению | 0,5-20 см вод. ст. |
| ПДКВ | 0-50 см вод. ст. |
| Давление вдоха | 0-100 см вод. ст. |
| Давление поддержки | 0-80 см вод. ст. |
| Отношение I:E | 1:99-60:1 |

МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ ВЕНТИЛЯЦИИ:

БАЗОВЫЙ МОНИТОРИНГ:

Максимальное давление на вдохе, давление плато, среднее давление, ПДКВ, автоПДКВ

Минутный объем дыхания

Объем вдоха, объем выдоха

Частота дыханий, частота спонтанных вдохов

Комплайнс C

Резистенс R

Отношение I:E

Концентрация кислорода на вдохе FiO2

Величина утечки

Максимальный поток на вдохе

РАСШИРЕННЫЙ МОНИТОРИНГ:

Конечное давление выдоха

Величина потока в конце выдоха

Временная константа на вдохе, временная константа на выдохе

Стресс-индекс

Индекс респираторного усилия

Работа дыхания пациента, работа дыхания аппарата

Время вдоха

Коэффициент спонтанного дыхания

Сопротивление выдоху

Сопротивление контура

Растяжимость контура

Динамический комплайнс

ГРАФИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ:

| Одновременное отображение на экране до 3 кривых и одной петли по выбору пользователя |  |
| --- | --- |
| Кривые на выбор: поток-время, давление-время, объем-время |  |
| Петли: объем-давление, поток-объем, поток-давление |  |
| Режимы принудительной ИВЛ | с управляемым объемом | CMV VCV |
|  | с управляемым давлением | CMV PCV |
|  | c управлением по давлению и доставкой гарантированного объема | PCV VG |
| Режимы с синхронизированной перемежающейся ИВЛ | с управляемым объемом и поддержкой давлением спонтанных вдохов | SIMV VC |
|  | с управляемым давлением и поддержкой давлением спонтанных вдохов | SIMV PC |
|  | с управлением по давлению и доставкой гарантированного объема с двойным контролем | SIMV DC |
| Режимы самостоятельного дыхания | с постоянным положительным давлением с возможностью поддержки давлением | CPAP+PS |
|  | самостоятельное дыхание с двумя уровнями постоянного положительного давления | BiSTEP + PS |
|  | Вентиляция с освобождением давления в дыхательных путях | APRV |
|  | неинвазивная вентиляция | NIV |
| Резервный режим | апноэ-вентиляция | Apnea |
| Функция поддержки давлением | функция поддержки давлением | PS |