| Модификация | Дискрет. входы | Аналогов. входы | Выходы |
| --- | --- | --- | --- |
| ИУК-41Д | 16 шт. | — | — |
| ИУК-41СП | 16 шт. без питания | — | — |
| ИУК-41А | — | 16 шт. | — |
| ИУК-41В | — | — | 16 шт. |
| ИУК-41П | 8 шт. аналогово-дискретных входов |  | 3 шт. |

| Технические данные |  |
| --- | --- |
| Тип аналогового входа | Сигнал постоянного тока 4-20 мА Нагрузочное сопротивление 133 Ом Точность 1% |
| Тип дискретного входа | Контактный или бесконтактный, с сопротивлением в замкнутом состоянии не более 500 Ом, в разомкнутом — не менее 100 кОм, способный коммутировать ток 0,01 А при напряжении 24 В |
| Параметры встроенного источника питания дискретных и аналоговых входов | Встроенный, 24 В, 5 Вт Программно управляемый для аналоговых входов |
| Тип выхода | Дискретный релейный * Нагрузочная способность 220 В, 50 Гц, 2 А |
| Последовательные интерфейсы | 1 порт EIA/TIA-485(RS-485) Гальваническая изоляция 1.5 кВ Отключаемый терминатор 120 Ом |
| Параметры встроенного блока питания | 220 В ±33%, 50 Гц, 10 Вт |
| Корпус | IP31 по ГОСТ 14254 223х148х52мм |
| Гарантия | 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия изготовителя |
| Срок службы | Не менее 10 лет |

* По дополнительному заказу вместо дискретных релейных выходов могут быть установлены опто-семисторный выход 220 В, аналоговый выход 0-10 В или «сухой» транзисторный ключ.