Основные технические характеристики судового трассоискателя ТИЭМ

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Питание прибора | USB-порт ПК |
| Рабочие частоты, Гц | 128,100, возможен выбор в пределах 50 – 200 |
| Диапазон измерения глубины оси трубопровода, м | От 1 до 30 |
| Предельно допустимые отклонения определения положения оси трубопровода по вертикали, не более, м(1) для H(2) менее 10 м для H более 10 м | 0.01•H + 0.05 0.01•H + 0.01•(H – 5) |
| Предельно допустимые отклонения определения положения оси трубопровода в плане, м(1), не более | 0.2 + 0.01•H |
| Габаритные размеры датчика ТИЭМ, мм | 300 x 215 х 55 |
| Масса датчика ТИЭМ, кг | 0.7 |

(1) - Погрешности приведены для рекомендуемых условий съемки (см. "Руководство по эксплуатации"), при отсутствии источников искажения поля (ЛЭП, протяженные металлические предметы), для рекомендуемых в Руководстве пользователя AquaScan и PipeTracer параметров съемки и обработки сигналов, при условии, что погрешность используемой системы позиционирования не превышает данное значение.

(2) - Н – глубина залегания оси трубопровода относительно поверхности воды на период съемки плюс расстояние от датчика ТИЭМ до поверхности воды (в метрах).

Комплект поставки ТИЭМ

| Наименование | Состав |
| --- | --- |
| Трассоискатель ТИЭМ | Антенный блок |
|  | Кабель соединительный Антенный блок - порт ПК (USB) |
|  | Генератор ГТ-50 |
|  | Программа постобработки ТИЭМ PipeTracer |
| Принадлежности ТИЭМ | Штанга удлинительная датчика ТИЭМ пластиковая |
|  | Кабель питания генератора ТИЭМ (1 м) |
|  | Кабель контактного подключения генератора |
|  | Кабель контактного подключения генератора на катушке |
|  | Штырь заземления (3 шт.) |
| Портативный компьютер | Определяется договором на поставку |
| Программное обеспечение | Программа постобработки ТИЭМ PipeTracer |
|  | Ключ электронный для порта USB |
| Документация | Паспорт ТИЭМ |
|  | Руководство по эксплуатации ТИЭМ |
|  | Руководство пользователя PipeTracer |
|  | Руководство по эксплуатации ТИЭМ |
|  | Паспорт ГТ-50 |
| Тара транспортировочная | Кейс |
|  | Чехол для стоек |

Примечание: для работы ТИЭМ при выполнении съемки необходимо наличие программы AquaScan Standard  или AquaScan Office любой из версий GT, GGT, GT+, GGT+.

На 01 июня 2018 г. нашими партнёрами, выполняющим обследования подводных переходов трубопроводов, эксплуатируется 47 комплектов ТИЭМ.