Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Аппаратная часть |  |
| Интерфейс | Ethernet |
| Частота, кГц | 300 800 |
| Ширина диаграммы направленности | 300 кГц: 1.5° x 60° 800 кГц: 0.7° x 30° |
| Разрешение по дальности | 300 кГц: 3 см 800 кГц: 1.5 см |
| Диапазон глубин съемки | 300 кГц: 1 - 70 м 800 кГц: 1 - 15 м |
| Максимальная наклонная дальность на один борт | 300 кГц: 120 м 800 кГц: 30 м |
| Антенны | По одной на каждый борт, установлены под углом 20° к горизонту |
| Максимальная глубина заглубления гидролокатора, м | 100 (возможно опциональное изготовление: - в корпусе с максимальной глубиной заглубления гидролокатора до 300 метров, для буксировки на троссе; - длина соединительного кабеля - до 1000 метров) |
| Параметры электропитания | 24 В (пост), мощность не более 2,5 Вт |
| Габаритные размеры, мм | 450 x 150 x 180 |
| Масса, кг | На воздухе: 3.5 В воде: 1.7 |
| Программное обеспечение (MS SKATSonar) |  |
| Операционная система | Windows 7, 8, 10 |
| Рабочие режимы | ГБО |
| Формат файлов | (имя файла).xtf |
| Входной формат данных ГНСС | (4800, N, 8, 1) NMEA 0183 Форматы: GLL и VTG; GGA и VTG; RMC |
| Минимальные требования к компьютеру | Intel Core i3, не менее 4 Гб ОЗУ, не менее 10 Гб свободного места на жестком диске для ПО и файлов данных, разрешение экрана не менее 1024х768@24bit |

Функционал ГБО

- Получение гидроакустического изображения дна и толщи воды в полосе до 10 глубин места с каждого борта.

- Минимальная рабочая глубина 0,5 - 1 м.