до
  100 Втч/кг

плотность энергии батареи

IP 54

степень защиты
батарей

-45.. +50 °C

диапазон рабочих температур

Характеристики

Основные

| Модель | ЛИАБ 78ТК Т02 | СНЭ 88ТТИв | СНЭ 88ТТИг |
| --- | --- | --- | --- |
| Система охлаждения | воздушная | воздушная | гибридная |
| Номинальная энергоемкость | 78 кВтч | 88 кВтч | 88 кВтч |
| Номинальное напряжение батареи* | 460 В | 614 В | 614 В |
| Номинальное напряжение аккумуляторного модуля | 230 В | 153.5 В | 153.5 В |
| Габариты (ДхШхВ) | 2 модуля 2040х445х610 | 4 модуля 1140х540х350 | 5* модулей 1140х540х350 |
| Масса | ≤ 1250 кг | ≤ 880 кг | ≤ 900 кг |
| * - 4 аккумуляторных модуля и 1 модуль системы охлаждения |  |  |  |
| Заряд |  |  |  |
| Максимальный ток заряда | 170 А | 144 А | 144 А |
| Максимальное напряжение при заряде, не более | 532 В | 710 В | 710 В |
| Разряд |  |  |  |
| Максимальный длительный ток разряда | 400 А | 288 А | 288 А |
| Максимальный кратковременный ток разряда, 10сек. | 600 А | 430 А | 430 А |

Дополнительные

| Модель | ЛИАБ 78ТК Т02 | СНЭ 88ТТИв | СНЭ 88ТТИг |
| --- | --- | --- | --- |
| Конструкция корпуса модуля по ГОСТ 14254-2015, не ниже | Ip54 аккумуляторный отсек | Ip54 | Ip54 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У3 | У2 | У2 |
| Рабочая температура | -40°C ~ 40°C | -45°C ~ 50°C | -45°C ~ 50°C |
| Саморазряд, не более | ≤ 3% в месяц | ≤ 3% в месяц | ≤ 3% в месяц |