ДВИГАТЕЛЬбульдозера колесного БК-Т. Модель; ЯМЗ-238НД-3. Мощность, (л.с.); 235. Предпусковой подогреватель двигателя; ПЖД-30. ТРАНСМИССИЯбульдозера колесного БК-Т. КПП - механическая, четырехрежимная, с гидравлическим переключением передач без разрыва потока мощности в пределах одного режима. 16 скоростей переднего и 8 скоростей заднего хода Ведущие мосты - подмоторный и грузовой, с дифференциалами свободного хода. Отключаемый мост задней (грузовой) полурамы.. ПОДВЕСКАбульдозера колесного БК-Т. Подмоторного моста; жёсткая. Грузового моста; жёсткая. КАБИНАбульдозера колесного БК-Т. Просторная, герметизированная, тепло и шумоизолированная. Удобное расположение органов управления, регулируемая рулевая колонка, подрессоренное сиденье.. РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕбульдозера колесного БК-Т. БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Устанавливается на грузовой полураме.. Высота отвала, мм; 1130. Ширина отвала без уширителей, мм; 2880. Ширина отвала с уширителями, мм; 3620. Тип отвала; поворотный. Угол установки отвала в грейдерном положении, град.; ± 24. Угол резания, град.; 55. Наибольший подъём отвала над опорной поверхностью колёс трактора, мм; 900. Наибольшее заглубление отвала, мм; 300. Управление отвалом; механическое. Давление жидкости в гидросистеме рабочего оборудования, МПа (кгс/см2):. - максимальное; 18,0…20,0 (180…200). - номинальное; 16,0 (160). Расчётная длительность непрерывной работы без дозаправки топливом при загрузке дизеля по ГОСТ 19677, не менее; 16 ч.. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМАбульдозера колесного БК-Т. Напряжение, В; 24. Мощность генератора, кВт; 2. АКБ; 2 х 12 V х 190 А/ч. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМАбульдозера колесного БК-Т. Рабочие тормоза; Колодочные с пневматическим приводом на каждое колесо.. Стояночный тормоз; Две тормозные камеры с пружинным энергоаккумулятором.. Шины (ФД-12); 28,1-26. Дополнительная комплектация *. - кондиционер - автономный отопитель - РВД - северного исполнения - подогрев дизельного топлива в топливном баке от системы предпускового подогревателя двигателя - установка обогреваемого фильтра очистки топлива.